JCH-3A

淋浴房安装说明书

尊敬的客户：

你好，非常感谢你购买"旦丁"淋浴房产品 ，使我们有机会为你提供服务，

我们会尽最大努力，使你在使用"旦丁"淋浴房时享受到优良品质和品牌服务

给你带来畅心愉悦的感受。

总效果图

安装所需工具

包装清单

| 序号 | 名称 | 数量 |  | 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ST5*35 十字槽盘头自攻螺钉 | 10 颗 |  | 10 | 门底挡水胶条 | 1 条 |
| 2 | 膨胀胶塞 | 10 颗 |  | 11 | 钻石形底盆 | 1 套 |
| 3 | 副砌料 | 2 条 |  | 12 | 135度横梁 | 1 套 |
| 4 | 固定玻璃 | 2 片 |  | 13 | 铆钉 | 10 颗 |
| 5 | 门侧挡水胶条 | 1 条 |  | 14 |  |  |
| 6 | 蛋形合页 | 2 套 |  |  |  |  |
| 7 | 135 度磁条 | 2 条 |  |  |  |  |
| 8 | 活动门 | 1 片 |  |  |  |  |
| 9 | F型拉手 | 1 套 |  |  |  |  |

安装

4、  按下图示把淋浴盆放入欲安装淋浴房的位置，并把淋浴盆底部的排水软管接入排水管道入口。把水平仪放在淋浴盆上表面，调节淋浴盆地脚使淋浴盆放置成水平状态。

5   安装上墙副砌料

6、用铆钉将砌料与副砌料连接,并用横梁连接左、右固定玻璃。

7、活动门安装.并在活动门上安装挡水胶条和磁条、拉手。

8、最后安装天桥。然后在淋浴房内侧各接缝处打上玻璃密封胶。以防漏水。